BOZP VELIKONOČNÍ KERAMIKA

- klient se řídí provozním a návštěvním řádem SC-DDM, chrání zdraví své i ostatních

- zákaz požívání alkoholu a omamných a návykových látek a běhání po dílně

- při rozlití barvy nebo vody – ihned vytřít podlahu do sucha, hrozí uklouznutí

- s ostrými nástroji dbát opatrnosti, nepobíhat, nešermovat, přenášet špicí dolů v pěsti

- elektrické přístroje, pec na keramiku zapíná a vypíná pouze vedoucí

- výrobky, knihy, šablony, vzorky zapůjčuje pouze vedoucí

- práce jen s hlínou pořadatele, nevynášet, výpal výrobků pouze z aktuální akce

vyrábění:

- připravit pracovní nástroje a podložku - pracovní hadr ze sušáku, nebo z kontejneru

- vhodný druh hlíny, množství a pracovní postup určí vedoucí

- nejprve zpracovat hlínu z kyblíku (zavírat víko aby nevysychala)

- otevření nového balíku povoluje vedoucí

- maximální povolená výška hotového výrobku – dle výšky přenosky na stohování

- maximální povolená rozloha výrobku – pouze plocha podkladové šamotové destičky

- maximální povolená váha hotového výrobku – 1/2kg na 1 kroužek (akci)

- výrobky přesahující stanovené rozměry nebudou vypáleny a hlína bude recyklována

- doporučená tloušťka plátu a stěn výrobků cca 0,5cm - 1cm dle velikosti výrobku

- z výrobku odstranit všechny vzduchové bubliny, rozválený plát propíchat bodlem

- dutému výrobku vyvrtat otvor, dutiny při výpalu roztrhnou výrobek a poškodí ostatní

- malé části přilepit k výrobku po celé délce, odstávající části upadnou v průběhu sušení

- při lepení dílů zdrsnit povrch částí, šlikr nanést, přitlačit díly k sobě, utřít přebytečný šlikr

- nový šlikr na lepení vyrobit zalitím suché hlíny horkou vodou

- nedodělané výrobky zabalit do mokré látky a igelitu do bedny skupiny (nevypalují se)

- výrobek čitelně podepsat včetně čísla skupiny a uložit úsporně na pec, nebo do přepravky

- zbytky hlíny zpracovat do pevné hroudy (koule) a vrátit do kyblíku

- hliněnou kaši od hrnčířského kruhu přelít do šlikru, umýt kruh, obkladačky, zem, židli

- vrátit misky se šlikrem na odkládací stolek, umýt všechny pomůcky a vrátit na své místo

- štětce štětinami nahoru, nože, jehly ostřím dolů, dřevěné válečky nemáčet – praskají

- vyprat pracovní plátno a rozložit rovně na sušák, umýt stůl a židli mokrou hadrou

glazování:

- vyskládat vypálené výrobky z pece, naložit suché výrobky do pece

- na glazování přinést misku s vodou na vymývání štětce

- vždy si vzít pouze 1 glazuru, po použití vymáchat štětec (ušpiní další glazuru, nádobu otřít vlhkým hadříkem, zašroubovat jemně víčko, vrátit glazuru na své místo podle barvy

poté je možné si vybrat další glazuru - neblokovat barvy dalším účastníkům

- spodní část naglazovaného výrobku omýt mokrou houbou (zbytky se přilepí v peci)

- očištěné výrobky vložit do pece na keramické střípky, případně do přepravky

- glazury s červenou nálepkou = olovnaté - nepoužívat do hrnků, misek, květináčů apod.,  glazuru nepožívat, rukama od glazury neotírat oči, prsty nedávat do úst

- glazurou se žlutou nálepkou = na výrobky na slinutí, nepropouští vodu, pro tavení skla

- po ukončení práce uklidit pracovní místo

- umýt dřezy od burelu + obkladačky, vrátit burel pod dřez

- úklid pracovního místa provádí účastník, kontrolu provádí vedoucí akce